Наиболее распространенные ошибки интерпретаторов

при обработке программой WSG.

1. Неправильный выбор интервала динамических замеров в LRM, в LRM не может быть периодов 26-40 сек.

Измерение периодов в LRM для определения магнитуды MS: при динамических замерах в максимумах волн мы измеряем не максимальную амплитуду, а максимальное отношение А/Т. Визуально не всегда можно определить, где это отношение больше, поэтому в WSG версий 5.5ХХ интервальными отметками для замеров можно натягивать интервал записи в несколько периодов, а программа сама выбирает интервал максимума А/Т. Для выделения LRM пользуйтесь автоматической расстановкой фаз (если по S-P предварительно было определено эпицентральное расстояние) и таблицей:

| Дельта, град | Средние периоды в LRM |
| --- | --- |
| 1 | 3-5 |
| 2 | 4-6 |
| 4 | 5-7 |
| 6 | 5-8 |
| 8 | 6-9 |
| 10 | 7-10 |
| 15 | 8-12 |
| 20 | 9-14 |
| 30 | 10-16 |
| 40 | 12-18 |
| 60 | 14-20 |
| 80 | 16-22 |
| 100 | 16-25 |
| >140 | 18-25 |

Кроме того, в связи с неоднозначностью автоматического выбора интервала замеров, нужно сравнивать период, указанный в диалоговом окне «Результат расчета амплитуды и периода», с истинным, измеренным интервальными отметками. Если значения сильно отличаются, в указанном программой месте самостоятельно выбрать интервал замеров между точками пересечения записи с нулевой линией (интервал целого периода Т).

2. Неверно указывается тип канала:

а) для короткопериодных датчиков указывать тип канала только SP (независимо от того, фильтрованная запись, или нет). Не использовать для выделения вступлений и для замеров фильтры, рекомендованные для широкополосных датчиков. Полосовая фильтрация возможна только в узкой полосе для выделения вступлений в пределах частотного диапазона сейсмометра (для СМ3 – 0.5-16 Гц). При этом тип канала также указывается SP.

б) для широкополосных датчиков вступление следует брать на нефильтрованной записи (тип канала «ВР»). Если вступление слабое или нечеткое, следует подобрать фильтр для выделения вступления (в зависимости от частотного состава записи) и правильно, в соответствии с «Рекомендациями по использованию международного сейсмического кода (МСК-85) при подготовке сводки для сейсмологического бюллетеня», указать тип канала:

Каналы с полосой пропускания 0.2 – 1.5с – SP.

Каналы с полосой пропускания 0.2 – 20с – МP.

Каналы с полосой пропускания 15 – 60с – LP.

Каналы с полосой пропускания 10 – 200с – BP.

Предпочтительно выделять такие вступления на короткопериодных фильтрах и указывать тип канала «SP».

3. При указании в оперативной сводке информации о перерывах в регистрации сейсмометрическими каналами, следует использовать символ «ALL» или последовательно перечислять все каналы, а не писать, к примеру «ВР*».

4. Следует правильно указывать код четкости (особенно первого вступления). Для этого в программе WSG версий 5.5ХХ при отметке фазы предусмотрен выбор доверительного интервала, при этом автоматически определяется код четкости.

«Зуммированием» выделить интервал первого вступления. Растянуть запись, чтобы в окне было 15 - 20 сек. записи. С помощью кнопок по изменению вертикального и горизонтального масштаба записи на исходном сигнале и (или) преобразованном (фильтрованном или симулированном) сигнале добиться наилучшего отображения момента вступления.

В окне ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ правой кнопкой мыши нажать на записи канала, из контекстного меню выбрать опцию «Отметить фазу» (см. рис. 5.1).

Аналогичное действие выполняется при нажатии кнопки  «Отметить фазу» на верхней панели инструментов.

Рис. 5.1.

Появившийся курсор «pick» подвести к моменту вступления волны, нажать левую клавишу мыши в начале доверительного интервала отметки фазы, потянуть ее вправо до конца доверительного интервала и отпустить клавишу. При выборе доверительного интервала для отметки фазы ей автоматически присваивается четкость и вес в зависимости от длины выбранного интервала:

=<0.2 cек:                четкость «i», вес 0;

>0.2 c =<1.0 cек:     четкость «е», вес 1;

>1.0 cек:                  четкость « w», вес 3.

В открывшемся диалоговом окне «Отметить фазу» вы увидите отметки в соответствующих полях. Обратите внимание! Отметка фазы будет ставиться в центре выделенного вами доверительного интервала (см. рис. 5.2).

Рис. 5.2.

Если отмечать фазу, как раньше (курсор «pick» подвести к моменту вступления волны и отпустить клавишу мыши), в диалоговом окне «Отметить фазу» вы увидите, что в этом случае фазе автоматически присвоены четкость «i» и вес 0. В этом случае исправьте эти знаки на истинные.

При любом способе отметки фазы вы можете исправить и код четкости, и вес в диалоговом окне «Отметить фазу», сделав отметку в нужном поле!

Эти требования снижены для вторичных фаз, для которых трудно установить пределы погрешности, для них коды четкости описывают характер вступления.

5. Как видно, интерпретаторы на всех станциях при обработке телесейсмических землетрясений хорошо освоили опцию "Автоматическая расстановка фаз", используя параметры землетрясений, определенные в ССД. Но данную опцию применять надо разумно. Она не анализирует волновые формы, а только указывает теоретическое время, где должны быть выбранные вами фазы. А вот анализировать, действительно ли определенную фазу можно выделить в указанном опцией месте или её немного переместить вправо, влево - задача интерпретатора. Лишние автоматические фазы, для которых нет реальных вступлений на записи, надо удалять! Это можно сделать и в рабочем окне «волновые формы», и в рабочем окне «список фаз».

6. При отметке фазы первого вступления на Z-компоненте не забывайте правильно указывать знак вступления Р-волны - для этого поставьте отметку-флажок в соответствующем поле диалогового окна «Редактирование фазы»:  «с» (сжатие - движение вверх), «d» (растяжение - движение вниз) или «?» (нет знака при нечетком вступлении). Не забудьте для Р-волны поставить отметку в поле «Копировать фазу на другие каналы». Затем в рабочем окне «СПИСОК ФАЗ» нужно исправить знак вступления на N и E каналах. Для этого дважды щелкнуть мышью в поле строки Р по N-каналу, откроется диалоговое окно «Редактирование фазы» (смотри рис. 6.1.). Поставьте флажок в нужном поле знака первого движения и нажмите кнопку «ОК» (рис. 6.2). Повторите эту процедуру для Е-канала.

Рис. 6.1. Редактирование фаз в рабочем окне «СПИСОК ФАЗ».

Рис. 6.2. Отметка знака первого движения в диалоговом окне «Редактирование фазы».

7. Знак первого движения по Z-каналу следует брать только по не фильтрованной записи (в коде МСК-85 он указывается так: FM,CNE). Если вступление нечеткое, знак не указывать!

Знак первого движения по N и E каналам следует брать по не фильтрованной записи только в случае одновременного вступления на трех каналах.

8. Если программа WSG не производит расчет азимута, основная причина для версий 5.5хх – неправильно пронумерованные окна с записями каналов. Если окна имеют нумерацию, отличную от описанной ниже, нужно выполнить следующее:

сделать сначала все окна неактивными, а затем провести следующую очередность активизации, а, соответственно и нумерации, окон: 1 - Z-канал, 2 - N-канал, 3 - E-канал (номер показывается в левом углу в желтом окошке), отметить главное окно на Z-канале, где и выбрать интервал для определения азимута.

Азимут следует определять только по фильтрованным записям, при этом фильтр должен максимально хорошо описывать основной период первого движения.